Pultrans Vasúti Szállítmányozási Kft.

Vagonlefejtési Szabályzat

Hatályba lépés: 2015. január 1.

Jóváhagyta:

..…………………………

Turi Gábor

ügyvezető igazgató

Vasúti tartályvagonok közúti kocsiba történő átfejtésének szabályzata

1.	Általános rendelkezések

1.1	A Szabályzat területi hatálya kiterjed

– mindazon munkahelyekre, létesítményekre, ahol a társaság vagonjait közúti kocsiba ürítik.

1.2	A Szabályzat személyi hatálya kiterjed

– közúti alvállalkozóink alkalmazottaira,

– mindazon munkavégzőkre, akik bármilyen szerződés keretében a vagonjainkat közúti kocsiba ürítik.

1.3	Időbeli hatály

A Szabályzat 2014. augusztus 15-én lép hatályba.

1.4	Jogkövetkezmények

A szabályzat előírásainak megszegése - a cselekmény, vagy az annak nyomán bekövetkezett esemény (személyi sérülés, műszaki kár stb.) súlyosságától és jellegétől függően - kártérítési, szabálysértési, vagy büntető eljárást vonhat maga után, valamint alapja lehet a szerződés azonnali felmondásának, vagy rendkívüli elbocsátásnak.

A szabályzat előírásainak betartásáért a lefejtést végző dolgozók, azok munkahelyi vezetői és az általuk esetlegesen bevont minden további alvállalkozó felelős.

Budapest, 2014. augusztus.15.

2.	Vasúti tartályvagonok ürítése

2.1	Vasúti tartályvagonok ürítési technológiája vagontípusonként

2.1.1	A kéttengelyes, kéttartályos, lengyel gyártmányú, felső ürítésű, központi levegőbetáplálású poranyagszállító tartályvagonok ürítési technológiája (1. ábra)

1.,	Ellenőrizzük a vagon elmozdulás elleni rögzítettségét (a vagon két végén erre a célra rendszeresített alátétfák elhelyezése, kézifék szorosra húzása).

2.,	Ellenőrizzük a tartályok nyomásmentességét a légtelenítőcsapok „2” kinyitásával.

3.,	Ellenőrizzük a fedélleszorító csavarok „4” szorosságát, ha nincsenek kellően megszorítva kézzel, vagy kulcs segítségével a tartályokat nyomásállóan lezárjuk.

4.,	Zárjuk le az üríteni kívánt tartály légtelenítőcsapját „2”, a másikét pedig tartsuk nyitva.

5.,	Győződjünk meg a tartályok biztonsági szelepének „10” meglétéről, sértetlenségéről, valamint a csatlakozók „5”, „6” és a tömítőgyűrűinek meglétéről, illetve épségéről (a rosszat cseréljük ki, a hiányzót pótoljuk).

6.,	Az anyagelvezető gégetömlő kapcsát illesszük az ürítendő tartály ürítővezetékének kapcsához „6” és kulcs segítségével az óra járásával egyező irányban 1/4 fordulattal húzzuk meg ütközésig (célszerű a kapcsokat biztosító bilinccsel is rögzíteni).

7.,	A közúti kocsi ürítőlevegő tömlőjének 52 mm-es nyomótömlő kapcsát az anyagelvezető gégetömlőhöz hasonló módon csatlakoztassuk a ürítőlevegő központi betápláló csövének csatlakozójához „5”.

8.,	Az átmenő levegőbetáplálócsőnek a vagon ellenkező oldalán levő végére az 52-mm-es kuppakkapcsot fel kell helyezni és meg kell húzni, annak 1/4 fordulattal történő elfordításával.

9.,	Nyissuk ki az üríteni kívánt tartály levegőcsapját „12” és ellenőrizzük, hogy a másik tartály levegőcsapja zárt állásban legyen.

10.,	Ha van elzárószelep az anyagvezetéken, akkor a szelep zárt állása mellett a tartályban levő levegő nyomását maximum 3 bar-ig feltermeljük, ezután a szelepet kinyitva kiengedjük az anyagot a tartályból. Ha nincs elzárószelep, akkor az anyagvezetékben az anyag automatikusan elindul, amint a tartályban levő nyomás kezd közelíteni az 1 bar nyomáshoz.

11.,	A levegőt a tartályba folyamatosan tápláljuk. A tartály kb. 20-30 perc alatt ürül le. Az ürítés végét a nyomás erős esése, valamint az anyagelvezető gégecső rángatózásának megszűnése jelzi. Hogy az anyag valóban elfogyott-e a tartályból, az a tartály kúpos övlemezének gumikalapáccsal több oldalról való kopogtatásakor keletkezett hang öblösségéből megállapítható.

12.,	A tartály kiürülését követően a kompresszorból érkező levegőbetáplálást le kell zárni (a kompresszor leállításával illetve a vagonhoz csatlakoztatott vezeték elzárásával).

13.,	Ezután a még tartályban levő túlnyomást a légtelenítőcsap „2” megnyitásával elengedjük. Amikor a túlnyomás megszűnt, lecsatoljuk a vezetékeket, úgy a levegőbetápláló „5”, mint az anyagelvezető tömlőt „6”.

14.,	Amennyiben a kopogtatásos módszerrel nem állapítható meg egyértelműen, hogy a tartály leürült-e, erről szemrevételezéssel is meg kell győződni. Ezt a nyomásmentes tartály fedelét „3” felnyitva az ürítését követő kb. 30 perc múlva végezhetjük el a tartályban lévő por leülepedését követően. A szemrevételezést és az esetleges hibaelhárítást követően a tartályfedelet „3” visszahajtjuk és a leszorítócsavarokkal „4” rögzítjük.

15.,	A csatlakozóvégekre „5”, „6” visszahelyezzük a zárókupakokat, a légtelenítőcsapot „2” lezárjuk, az ürítés során az esetlegesen a vagonon keletkezett szennyeződéseket letakarítjuk. A második tartály ürítése szintén a 5-13. pontok szerint történik. A második tartály lefejtését követően az ürítés befejeződött, a vagon újbóli töltésre alkalmas.

16.,	Amennyiben az ürítés során bármilyen rendellenesség tapasztalható, értesíteni kell a vagon üzembentartóját (PULTRANS Kft. Tel: (36) -1-368-9614; Fax: (36) -1-250-6897) telefonon, vagy a rendszeresített Javítási Bárca vagonra történő felhelyezésével, hogy a hiba elhárításáról intézkedni tudjon, ill. a vagont megjavítsa.

2.1.2	A kéttengelyes, kéttartályos, lengyel gyártmányú, alsó ürítésű poranyagszállító tartályvagonok ürítési technológiája (2. ábra)

1.,	Ellenőrizzük a vagon elmozdulás elleni rögzítettségét (a vagon két végén erre a célra rendszeresített alátétfák elhelyezése, kézifék szorosra húzása).

2.,	Ellenőrizzük a tartályok nyomásmentességét a légtelenítőcsapok „2” kinyitásával.

3.,	Ellenőrizzük a fedélleszorító csavarok „4” szorosságát, ha nincsenek kellően megszorítva kézzel, vagy kulcs segítségével a tartályokat nyomásállóan lezárjuk.

4.,	Zárjuk le az üríteni kívánt tartály légtelenítőcsapját „2”, a másikét pedig tartsuk nyitva.

5.,	Győződjünk meg a tartályok biztonsági szelepének „10” meglétéről, sértetlenségéről, valamint a csatlakozók „5”, „6” és a tömítőgyűrűinek meglétéről, illetve épségéről (a rosszat cseréljük ki, a hiányzót pótoljuk).

6.,	Az anyagelvezető gégetömlő kapcsát illesszük az ürítendő tartály ürítővezetékének kapcsához „6” és kulcs segítségével az óra járásával egyező irányban 1/4 fordulattal húzzuk meg ütközésig (célszerű a kapcsokat biztosító bilinccsel is rögzíteni).

7.,	A közúti kocsi ürítőlevegő tömlőjének 52 mm-es nyomótömlő kapcsát az anyagelvezető gégetömlőhöz hasonló módon csatlakoztassuk ugyanazon tartály ürítőlevegő betápláló csövének csatlakozójához „5”.

8.,	Az átmenő levegőbetáplálócsőnek a vagon ellenkező oldalán levő végére az 52-mm-es kuppakkapcsot fel kell helyezni és meg kell húzni, annak 1/4 fordulattal történő elfordításával.

9.,	Ha van elzárószelep az anyagvezetéken, akkor a szelep zárt állása mellett a tartályban levő levegő nyomását maximum 3 bar-ig feltermeljük, ezután a szelepet kinyitva kiengedjük az anyagot a tartályból. Ha nincs elzárószelep, akkor az anyagvezetékben az anyag automatikusan elindul, amint a tartályban levő nyomás kezd közelíteni az 1 bar nyomáshoz.

10.,	A levegőt a tartályba folyamatosan tápláljuk. A tartály kb. 20-30 perc alatt ürül le. Az ürítés végét a nyomás erős esése, valamint az anyagelvezető gégecső rángatózásának megszűnése jelzi. Hogy az anyag valóban elfogyott-e a tartályból, az a tartály kúpos övlemezének gumikalapáccsal több oldalról való kopogtatásakor keletkezett hang öblösségéből megállapítható.

11.,	A tartály kiürülését követően a kompresszorból érkező levegőbetáplálást le kell zárni (a kompresszor leállításával illetve a vagonhoz csatlakoztatott vezeték elzárásával).

12.,	Ezután a még tartályban levő túlnyomást a légtelenítőcsap „2” megnyitásával elengedjük. Amikor a túlnyomás megszűnt, lecsatoljuk a vezetékeket, úgy a levegőbetápláló „5”, mint az anyagelvezető tömlőt „6”.

13.,	Amennyiben a kopogtatásos módszerrel nem állapítható meg egyértelműen, hogy a tartály leürült-e, erről szemrevételezéssel is meg kell győződni. Ezt a nyomásmentes tartály fedelét „3” felnyitva az ürítését követő kb. 30 perc múlva végezhetjük el a tartályban lévő por leülepedését követően. A szemrevételezést és az esetleges hibaelhárítást követően a tartályfedelet „3” visszahajtjuk és a leszorítócsavarokkal „4” rögzítjük.

14.,	A csatlakozóvégekre „5”, „6” visszahelyezzük a zárókupakokat, a légtelenítőcsapot „2” lezárjuk, az ürítés során az esetlegesen a vagonon keletkezett szennyeződéseket letakarítjuk. A második tartály ürítése szintén a 5-14. pontok szerint történik. A második tartály lefejtését követően az ürítés befejeződött, a vagon újbóli töltésre alkalmas.

15.,	Amennyiben az ürítés során bármilyen rendellenesség tapasztalható, értesíteni kell a vagon üzembentartóját (PULTRANS Kft. Tel: (36) -1-368-9614; Fax: (36) -1-250-6897) telefonon, hogy a hiba elhárításáról intézkedni tudjon, ill. a vagont megjavítsa.

2.1.3	A kéttengelyes, kéttartályos, lengyel gyártmányú, fékállásra kivezetett ürítési rendszerű poranyagszállító tartályvagonok ürítési technológiája (3. ábra)

1.,	Ellenőrizzük a vagon elmozdulás elleni rögzítettségét (a vagon két végén erre a célra rendszeresített alátétfák elhelyezése, kézifék szorosra húzása).

2.,	Ellenőrizzük a tartályok nyomásmentességét a légtelenítőcsapok „2” kinyitásával.

3.,	Ellenőrizzük a fedélleszorító csavarok „4” szorosságát, ha nincsenek kellően megszorítva kézzel, vagy kulcs segítségével a tartályokat nyomásállóan lezárjuk.

4.,	Zárjuk le az üríteni kívánt tartály légtelenítőcsapját „2”, a másikét pedig tartsuk nyitva.

5.,	Győződjünk meg a tartályok biztonsági szelepének „10” meglétéről, sértetlenségéről, valamint a csatlakozók „5”, „6” és a tömítőgyűrűinek meglétéről, illetve épségéről (a rosszat cseréljük ki, a hiányzót pótoljuk).

6.,	Az anyagelvezető gégetömlő kapcsát illesszük az ürítendő tartály ürítővezetékének kapcsához „6” és kulcs segítségével az óra járásával egyező irányban 1/4 fordulattal húzzuk meg ütközésig (célszerű a kapcsokat biztosító bilinccsel is rögzíteni).

7.,	A közúti kocsi ürítőlevegő tömlőjének 52 mm-es nyomótömlő kapcsát az anyagelvezető gégetömlőhöz hasonló módon csatlakoztassuk ugyanazon tartály ürítőlevegő betápláló csövének csatlakozójához „5”.

8.,	Az átmenő levegőbetáplálócsőnek a vagon ellenkező oldalán levő végére az 52-mm-es kuppakkapcsot fel kell helyezni és meg kell húzni, annak 1/4 fordulattal történő elfordításával.

9.,	Ha van elzárószelep az anyagvezetéken, akkor a szelep zárt állása mellett a tartályban levő levegő nyomását maximum 3 bar-ig feltermeljük, ezután a szelepet kinyitva kiengedjük az anyagot a tartályból. Ha nincs elzárószelep, akkor az anyagvezetékben az anyag automatikusan elindul, amint a tartályban levő nyomás kezd közelíteni az 1 bar nyomáshoz.

10.,	A levegőt a tartályba folyamatosan tápláljuk. A tartály kb. 20-30 perc alatt ürül le. Az ürítés végét a nyomás erős esése, valamint az anyagelvezető gégecső rángatózásának megszűnése jelzi. Hogy az anyag valóban elfogyott-e a tartályból, az a tartály kúpos övlemezének gumikalapáccsal több oldalról való kopogtatásakor keletkezett hang öblösségéből megállapítható.

11.,	A tartály kiürülését követően a kompresszorból érkező levegőbetáplálást le kell zárni (a kompresszor leállításával illetve a vagonhoz csatlakoztatott vezeték elzárásával).

12.,	Ezután a még tartályban levő túlnyomást a légtelenítőcsap „2” megnyitásával elengedjük. Amikor a túlnyomás megszűnt, lecsatoljuk a vezetékeket, úgy a levegőbetápláló „5”, mint az anyagelvezető tömlőt „6”.

13.,	Amennyiben a kopogtatásos módszerrel nem állapítható meg egyértelműen, hogy a tartály leürült-e, erről szemrevételezéssel is meg kell győződni. Ezt a nyomásmentes tartály fedelét „3” felnyitva az ürítését követő kb. 30 perc múlva végezhetjük el a tartályban lévő por leülepedését követően. A szemrevételezést és az esetleges hibaelhárítást követően a tartályfedelet „3” visszahajtjuk és a leszorítócsavarokkal „4” rögzítjük.

14.,	A csatlakozóvégekre „5”, „6” visszahelyezzük a zárókupakokat, a légtelenítőcsapot „2” lezárjuk, az ürítés során az esetlegesen a vagonon keletkezett szennyeződéseket letakarítjuk. A második tartály ürítése szintén a 5-14. pontok szerint történik. A második tartály lefejtését követően az ürítés befejeződött, a vagon újbóli töltésre alkalmas.

15.,	Amennyiben az ürítés során bármilyen rendellenesség tapasztalható, értesíteni kell a vagon üzembentartóját (PULTRANS Kft. Tel: (36) -1-368-9614; Fax: (36) -1-250-6897) telefonon, hogy a hiba elhárításáról intézkedni tudjon, ill. a vagont megjavítsa.

2.1.4	A négy tengelyes, hat tartályos, lengyel gyártmányú, tartályonkénti levegőbetáplálású poranyagszállító tartályvagon ürítési technológiája (4. ábra)

1.,	Ellenőrizzük a vagon elmozdulás elleni rögzítettségét (a vagon két végén erre a célra rendszeresített alátétfák elhelyezése, kézifék szorosra húzása).

2.,	Ellenőrizzük a tartályok nyomásmentességét a légtelenítőcsapok „2” kinyitásával.

3.,	Ellenőrizzük a fedélleszorító csavarok „4” szorosságát, ha nincsenek kellően megszorítva kézzel, vagy kulcs segítségével a tartályokat nyomásállóan lezárjuk.

4.,	Zárjuk le a légtelenítőcsapokat „2”.

5.,	Győződjünk meg a tartályok biztonsági szelepének „10” és visszacsapó szelepének „12” meglétéről, sértetlenségéről, valamint a csatlakozók „5”, „6” és a tömítőgyűrűinek meglétéről, illetve épségéről (a rosszat cseréljük ki, a hiányzót pótoljuk).

6.,	Az anyagelvezető gégetömlő kapcsát illesszük az ürítendő tartály ürítővezetékének kapcsához „6” és kulcs segítségével az óra járásával egyező irányban 1/4 fordulattal húzzuk meg ütközésig (célszerű a kapcsokat biztosító bilinccsel is rögzíteni).

7.,	A fogadóhely ürítőlevegő tömlőjének 52 mm-es nyomótömlő kapcsát az anyagelvezető gégetömlőhöz hasonló módon csatlakoztassuk ugyanazon tartály ürítőlevegő betápláló csövének csatlakozójához „5”.

8.,	Az átmenő levegőbetáplálócsőnek a vagon ellenkező oldalán levő végére az 52-mm-es kuppakkapcsot fel kell helyezni és meg kell húzni, annak 1/4 fordulattal történő elfordításával.

9.,	Ha van elzárószelep az anyagvezetéken, akkor a szelep zárt állása mellett a tartályban levő levegő nyomását maximum 3 bar-ig feltermeljük, ezután a szelepet kinyitva kiengedjük az anyagot a tartályból. Ha nincs elzárószelep, akkor az anyagvezetékben az anyag automatikusan elindul, amint a tartályban levő nyomás kezd közelíteni az 1 bar nyomáshoz.

10.,	A levegőt a tartályba folyamatosan tápláljuk. A tartály kb. 20-30 perc alatt ürül le. Az ürítés végét a nyomás erős esése, valamint az anyagelvezető gégecső rángatózásának megszűnése jelzi. Hogy az anyag valóban elfogyott-e a tartályból, az a tartály kúpos övlemezének gumikalapáccsal több oldalról való kopogtatásakor keletkezett hang öblösségéből is megállapítható.

11.,	A tartály kiürülését követően a kompresszorból érkező levegőbetáplálást le kell zárni (a kompresszor leállításával illetve a vagonhoz csatlakoztatott vezeték elzárásával).

12.,	Ezután a még tartályban levő túlnyomást a légtelenítőcsap „2” megnyitásával elengedjük. Amikor a túlnyomás megszűnt, lecsatoljuk a vezetékeket, úgy a levegőbetápláló „5”, mint az anyagelvezető tömlőt „6”.

13.,	Amennyiben a kopogtatásos módszerrel nem állapítható meg egyértelműen, hogy a tartály leürült-e, erről szemrevételezéssel is meg kell győződni. Ezt a nyomásmentes tartály fedelét „3” felnyitva az ürítését követő kb. 30 perc múlva végezhetjük el a tartályban lévő por leülepedését követően. A szemrevételezést és az esetleges hibaelhárítást követően a tartályfedelet „3” visszahajtjuk és a leszorítócsavarokkal „4” rögzítjük.

14.,	A csatlakozóvégekre „5”, „6” visszahelyezzük a zárókupakokat, a légtelenítőcsapot „2” lezárjuk, az ürítés során az esetlegesen a vagonon keletkezett szennyeződéseket letakarítjuk. Mindhárom tartály ürítése azonos módon történik (6-14. pont). Az utolsó tartály lefejtését követően az ürítés befejeződött, a vagon újbóli töltésre alkalmas.

15.,	Amennyiben az ürítés során bármilyen rendellenesség tapasztalható, értesíteni kell a vagon üzembentartóját (PULTRANS Kft. Tel: (36) -1-368-9614; Fax: (36) -1-250-6897) telefonon, vagy az erre a célra rendszeresített javítási bárcán, hogy a hiba elhárításáról intézkedni tudjon, ill. a vagont megjavítsa.

2.1.5	A lengyel gyártmányú, négytengelyes, négytartályos, kétoldali alsó ürítésű, poranyagszállító tartályvagon ürítési technológiája (5. ábra)

1.,	Ellenőrizzük a vagon elmozdulás elleni rögzítettségét (a vagon két végén erre a célra rendszeresített alátétfák elhelyezése, kézifék szorosra húzása).

2.,	Ellenőrizzük a tartályok nyomásmentességét a légtelenítőcsapok „2” kinyitásával.

3.,	Ellenőrizzük a fedélleszorító csavarok „4” szorosságát, ha nincsenek kellően megszorítva kézzel, vagy kulcs segítségével a tartályt nyomásállóan lezárjuk.

4.,	Zárjuk le a légtelenítőcsapot „2”.

5.,	Győződjünk meg a tartály biztonsági szelepének „12” meglétéről, valamint a csatlakozók „5”, „6” és a tömítőgyűrűinek meglétéről, illetve épségéről (a rosszat cseréljük ki, a hiányzót pótoljuk).

6.,	Ha a a közúti tartálykocsi anyagvezetéken nincsen elzárószelep, akkor – egyes anyagtípusok esetén – célszerű egy pillangószelepet „21” is alkalmazni a tartály leürítésénél. A pillangószelep kapcsát „20” illesszük a tartály ürítővezetékének kapcsához „6” és kulcs segítségével az óra járásával egyező irányban 1/4 fordulattal húzzuk meg ütközésig, majd az anyagelvezető gégetömlő kapcsát „22” illesszük a pillangószelep kapcsához „22” és rögzítsük az előbbiek szerint (célszerű a kapcsokat biztosító bilinccsel rögzíteni). Ha nincs pillangószelep az anyagelvezető gégetömlő kapcsát „22” közvetlenül a tartály ürítővezetékének kapcsához  „6” illesztjük a fentiek szerint.

7.,	A közúti kocsi ürítőlevegő tömlőjének 52 mm-es nyomótömlő kapcsát az anyagelvezető gégetömlőhöz hasonló módon csatlakoztassuk ugyanazon tartály ürítőlevegő betápláló csövének csatlakozójához „5”.

8.,	Az átmenő levegőbetáplálócsőnek „13” a vagon ellenkező oldalán levő végére az 52 mm-es kuppakkapcsot fel kell helyezni és meg kell húzni, annak 1/4 fordulattal történő elfordításával.

9.,	A pillangószelep „21” zárt állása mellett a tartályban lévő levegő nyomását maximum 3 bar-ig feltermeljük, majd a pillangószelepet „21” kinyitva, kiengedjük az anyagot a tartályból.

10.,	A levegőt a tartályba folyamatosan tápláljuk. A tartály kb. 20-30 perc alatt ürül le. Az ürítés végét a nyomás erős esése, valamint az anyagelvezető gégecső „23” rángatózásának megszűnése jelzi. Hogy az anyag valóban elfogyott-e a tartályból, az a tartály kúpos övlemezének gumikalapáccsal több oldalról való kopogtatásakor keletkezett hang öblösségéből is megállapítható.

11.,	A tartály kiürülését követően a kompresszorból érkező levegőbetáplálást le kell zárni a levegőcsap elzárásával, vagy a kompresszor leállításával.

12.,	Ezután a még a tartályban levő túlnyomást a légtelenítőcsap „2” megnyitásával elengedjük. Amikor a túlnyomás megszűnt, lecsatoljuk a vezetékeket, úgy a levegőbetápláló „5”, mint az anyagelvezető tömlőt „6”.

13.,	Amennyiben a kopogtatásos módszerrel nem állapítható meg egyértelműen, hogy a tartály leürült-e, erről szemrevételezéssel is meg kell győződni. Ezt a nyomásmentes tartály fedelét „3” felnyitva az ürítését követő kb. 30 perc múlva végezhetjük el a tartályban lévő por leülepedését követően. A szemrevételezést és az esetleges hibaelhárítást követően a tartályfedelet „3” visszahajtjuk és a leszorítócsavarokkal „4” rögzítjük.

14.,	A csatlakozóvégekre „5”, „6” visszahelyezzük a zárókupakokat, a légtelenítőcsapot „2” lezárjuk. A négy tartály ürítése azonos módon, a fentieknek megfelelően történik. Az utolsó tartály lefejtését követően az ürítés befejeződött, a vagon újbóli töltésre alkalmas.

15.,	Amennyiben az ürítés során bármilyen rendellenesség tapasztalható, értesíteni kell a vagon üzembentartóját (PULTRANS Kft. Tel: (36) - 1 - 368-9614; Fax: (36) - 1 - 250-6897) telefonon, vagy faxon.

2.1.6	A négytengelyes, négytartályos, magyar gyártmányú, felső ürítésű, tartályonkénti levegőbetáplálású poranyagszállító tartályvagonok ürítési technológiája (6. ábra)

1.,	Ellenőrizzük a vagon elmozdulás elleni rögzítettségét (a vagon két végén erre a célra rendszeresített alátétfák elhelyezése, kézifék szorosra húzása).

2.,	Ellenőrizzük a tartályok nyomásmentességét a légtelenítőcsapok „2” kinyitásával.

3.,	Ellenőrizzük a fedélleszorító csavarok „4” szorosságát, ha nincsenek kellően megszorítva kézzel, vagy kulcs segítségével a tartályokat nyomásállóan lezárjuk.

4.,	Zárjuk le a légtelenítőcsapokat „2”.

5.,	Győződjünk meg a tartályok biztonsági hasadótárcsájának „10” meglétéről, sértetlenségéről, valamint a csatlakozók „5”, „6” és a tömítőgyűrűinek meglétéről, illetve épségéről (a rosszat cseréljük ki, a hiányzót pótoljuk).

6.,	Az anyagelvezető gégetömlő kapcsát illesszük az ürítendő tartály ürítővezetékének kapcsához „6” és kulcs segítségével az óra járásával egyező irányban 1/4 fordulattal húzzuk meg ütközésig (célszerű a kapcsokat biztosító bilinccsel is rögzíteni).

7.,	A közúti kocsi ürítőlevegő tömlőjének 52 mm-es nyomótömlő kapcsát az anyagelvezető gégetömlőhöz hasonló módon csatlakoztassuk ugyanazon tartály ürítőlevegő betápláló csövének csatlakozójához „5”.

8.,	Az átmenő levegőbetáplálócsőnek a vagon ellenkező oldalán levő végére az 52-mm-es kuppakkapcsot fel kell helyezni és meg kell húzni, annak 1/4 fordulattal történő elfordításával.

9.,	Ha van elzárószelep az anyagvezetéken, akkor a szelep zárt állása mellett a tartályban levő levegő nyomását maximum 3 bar-ig feltermeljük, ezután a szelepet kinyitva kiengedjük az anyagot a tartályból. Ha nincs elzárószelep, akkor az anyagvezetékben az anyag automatikusan elindul, amint a tartályban levő nyomás kezd közelíteni az 1 bar nyomáshoz.

10.,	A levegőt a tartályba folyamatosan tápláljuk. A tartály kb. 20-30 perc alatt ürül le. Az ürítés végét a nyomás erős esése, valamint az anyagelvezető gégecső rángatózásának megszűnése jelzi. Hogy az anyag valóban elfogyott-e a tartályból, az a tartály kúpos övlemezének gumikalapáccsal több oldalról való kopogtatásakor keletkezett hang öblösségéből is megállapítható.

11.,	A tartály kiürülését követően a kompresszorból érkező levegőbetáplálást le kell zárni (a kompresszor leállításával illetve a vagonhoz csatlakoztatott vezeték elzárásával).

12.,	Ezután a még tartályban levő túlnyomást a légtelenítőcsap „2” megnyitásával elengedjük. Amikor a túlnyomás megszűnt, lecsatoljuk a vezetékeket, úgy a levegőbetápláló „5”, mint az anyagelvezető tömlőt „6”.

13.,	Amennyiben a kopogtatásos módszerrel nem állapítható meg egyértelműen, hogy a tartály leürült-e, erről szemrevételezéssel is meg kell győződni. Ezt a nyomásmentes tartály fedelét „3” felnyitva az ürítését követő kb. 30 perc múlva végezhetjük el a tartályban lévő por leülepedését követően. A szemrevételezést és az esetleges hibaelhárítást követően a tartályfedelet „3” visszahajtjuk és a leszorítócsavarokkal „4” rögzítjük.

14.,	A csatlakozóvégekre „5”, „6” visszahelyezzük a zárókupakokat, a légtelenítőcsapot „2” lezárjuk, az ürítés során az esetlegesen a vagonon keletkezett szennyeződéseket letakarítjuk. A többi tartály ürítése szintén a 5-13. pontok szerint történik. A negyedik tartály lefejtését követően az ürítés befejeződött, a vagon újbóli töltésre alkalmas.

15.,	Amennyiben az ürítés során bármilyen rendellenesség tapasztalható, értesíteni kell a vagon üzembentartóját (PULTRANS Kft. Tel: (36) -1-368-9614; Fax: (36) -1-250-6897) telefonon, hogy a hiba elhárításáról intézkedni tudjon, ill. a vagont megjavítsa.

2.1.7	A négytengelyes, négytartályos, levegőrásegítéses, kétoldali alsó ürítésű román gyártmányú poranyagszállító tartályvagonok ürítési technológiája (7. ábra)

1.,	Ellenőrizzük a vagon elmozdulás elleni rögzítettségét (a vagon két végén erre a célra rendszeresített alátétfák elhelyezése, kézifék szorosra húzása).

2.,	Ellenőrizzük a tartályok nyomásmentességét a légtelenítőcsapok „2” kinyitásával.

3.,	Ellenőrizzük a leszorítócsavarok „4” szorosságát, ha nincsenek kellően megszorítva kézzel, vagy kulcs segítségével a tartályt nyomásállóan lezárjuk.

4.,	Zárjuk le a légtelenítőszelepet „2”.

5.,	Győződjünk meg a tartály hasadótárcsájának „10” meglétéről, sértetlenségéről, valamint a csatlakozók „5”, „6” és a tömítőgyűrűinek meglétéről, illetve épségéről.

6.,	Az anyagelvezető gégetömlő kapcsát illesszük a vagon ürítővezetékének kapcsához „6” és kulcs segítségével az óra járásával egyező irányban 1/4 fordulattal húzzuk meg ütközésig (célszerű a kapcsokat biztosító bilinccsel rögzíteni).

7.,	A közúti kocsi ürítőlevegő tömlőjének 52 mm-es nyomótömlő kapcsát az anyagelvezető gégetömlőhöz hasonló módon csatlakoztassuk a vagon ürítőlevegő hálózatának csatlakozójához „5”.

8.,	Az átmenő levegőbetáplálócsőnek „11” a vagon ellenkező oldalán levő végére az 52 mm-es kuppakkapcsot fel kell helyezni és meg kell húzni, annak 1/4 fordulattal történő elfordításával.

9.,	Ha van elzárószelep az anyagvezetéken, akkor a rácsatlakozás után a szelep zárt, a betápláló levegőcsap 12” nyitott és a rásegítő levegőcsap „13” zárt állása mellett a tartályban levő levegő nyomását maximum 3 bar-ig feltermeljük, ezután az anyagelvezető szelepet kinyitva kiengedjük az anyagot a tartályból. Ha nincs elzárószelep, akkor az anyagvezetékben az anyag automatikusan elindul, amint a tartályban levő nyomás kezd közelíteni az 1 bar értékhez.

10.,	A levegőt a tartályba folyamatosan tápláljuk, megnyitva a rásegítő levegőcsapot „13”, tartva a maximum 3 bar-t. A tartály kb. 20-30 perc alatt ürül le. Az ürítés végét a nyomás erős esése, valamint az anyagelvezető gégecső rángatózásának megszűnése jelzi. Hogy az anyag valóban elfogyott-e a tartályból, az a tartály kúpos övlemezének gumikalapáccsal több oldalról való kopogtatásakor keletkezett hang öblösségéből is megállapítható.

11.,	A tartály kiürülését követően a kompresszorból érkező levegőbetáplálást le kell zárni (a kompresszor leállításával illetve a vagonhoz csatlakoztatott vezeték elzárásával).

12.,	Ezután a még tartályban levő túlnyomást a vagon tetején elhelyezett karos légtelenítőcsap „2” megnyitásával elengedjük. Amikor a túlnyomás megszűnt, lecsatoljuk a vezetékeket, úgy a levegőbetápláló „5”, mint az anyagelvezető tömlőt „6”.

13.,	Amennyiben a kopogtatásos módszerrel nem állapítható meg egyértelműen, hogy a tartály leürült-e, erről szemrevételezéssel is meg kell győződni. Ezt a nyomásmentes tartály fedelét „3” felnyitva az ürítését követő kb. 30 perc múlva végezhetjük el a tartályban lévő por leülepedését követően. A szemrevételezést és az esetleges hibaelhárítást követően a tartályfedelet „3” visszahajtjuk és a leszorítócsavarokkal „4” rögzítjük.

14.,	A csatlakozóvégekre „5”‚ „6” visszahelyezzük a zárókupakokat, a légtelenítőcsapot „2” lezárjuk, az ürítés során az esetlegesen a vagonon keletkezett szennyeződéseket letakarítjuk. A többi tartály ürítése szintén az 5-14. pontok szerint történik. Ezzel az ürítés befejeződött, a vagon újbóli töltésre alkalmas.

15.,	Amennyiben az ürítés során bármilyen rendellenesség tapasztalható, értesíteni kell a vagon üzembentartóját telefonon (PULTRANS Kft. Tel: (36)-1-368-9614; Fax: (36)-1-250-6897), hogy a hiba elhárításáról intézkedni tudjon, ill. a vagont megjavítsa.

2.1.8	A négytengelyes, négytartályos, román gyártmányú, lehozottcsöves, belső körgyűrűvel ellátott poranyagszállító tartályvagonok ürítési technológiája (8. ábra)

1.,	Ellenőrizzük a vagon elmozdulás elleni rögzítettségét (a vagon két végén erre a célra rendszeresített alátétfák elhelyezése, kézifék szorosra húzása).

2.,	Ellenőrizzük a tartályok nyomásmentességét a légtelenítőcsapok „2” kinyitásával.

3.,	Ellenőrizzük a fedélleszorító csavarok „4” szorosságát, ha nincsenek kellően megszorítva, kézzel, vagy kulcs segítségével zárjuk le nyomásállóan a tartályt.

4.,	Zárjuk le a légtelenítőszelepet „2” és nyissuk ki a betápláló levegő elzárócsapját „14”.

5.,	Győződjünk meg a tartály hasadótárcsájának „10” meglétéről, sértetlenségéről, valamint a csatlakozók „5”, „6” és a tömítőgyűrűinek meglétéről, illetve épségéről.

6.,	Az anyagelvezető gégetömlő kapcsát „17” illesszük a vagon ürítővezetékének kapcsához „6” és kulcs segítségével az óra járásával egyező irányban 1/4 fordulattal húzzuk meg ütközésig. Amennyiben a lefejtőhely, vagy a közúti kocsi anyagvezetékén nincsen elzárószelep, a vagon ürítővezetékének kapcsához először egy elzárószelepet „16” kell csatlakoztatni és ehhez kapcsolható az anyagelvezető gégetömlő „18”.

7.,	A közúti kocsi ürítőlevegő tömlőjének 52 mm-es nyomótömlő kapcsát „5” az anyagelvezető gégetömlőhöz „18” hasonló módon csatlakoztassuk a tartály levegő betápláló vezetékének csatlakozójához „5”.

8.,	Az átmenő levegőbetáplálócsőnek „11” a vagon ellenkező oldalán levő végére az 52-mm-es kuppakkapcsot fel kell helyezni és meg kell húzni, annak 1/4 fordulattal történő elfordításával.

9.,	Az anyagvezeték elzárószelep, vagy a felszrelt elzárószelep „16” zárt állása mellett a tartályban levő levegő nyomását 2-2,2 bar-ig feltermeljük, ezután a szelepet kinyitva kiengedjük az anyagot a tartályból.

10.,	A levegőt a tartályba folyamatosan tápláljuk, a nyomást 2 bar körüli értéken tartva. A tartály kb. 20 perc alatt ürül le. Az ürítés végét a nyomás erős esése, valamint az anyagelvezető gégecső „18” rángatózásának megszűnése jelzi. Mikor a tartályban lévő levegő nyomása 0,5 bar értékre esik vissza, zárjuk el az anyagvezeték elzárócsapját, vagy a felszerelt elzárószelepet „16”, és a betápláló levegő elzárócsapjának „14” zárt állása mellett termeljük fel a tartályban lévő levegő nyomását ismét 2-2,2 bar értékre a belső lazítógyűrűn „12” keresztül, ezáltal lefúvatva a tartály faláról az esetlegesen feltapadt anyagot. Amikor a nyomás eléri a 2-2,2 bart nyissuk ki a betápláló levegő elzárócsapját „14”, majd az anyagvezeték elzárócsapját „16”. Így a tartály maradéktalanul és gyorsan kiürül. Hogy az anyag valóban elfogyott-e a tartályból, az a tartály kúpos övlemezének gumikalapáccsal több oldalról való kopogtatásakor keletkezett hang öblösségéből megállapítható.

11.,	A tartály kiürülését követően zárjuk el a betápláló levegő elzárócsapját „14”, megakadályozva ezzel a tartályban lévő levegő és poranyag visszaáramlását a perlonszöveten keresztül, és a kompresszorból érkező levegőbetáplálást (a kompresszor leállításával illetve a vagonhoz csatlakoztatott vezeték elzárásával).

12.,	Ezután a még a tartályban levő túlnyomást a vagon tetején elhelyezett karos légtelenítőcsap „2” megnyitásával elengedjük. Amikor a túlnyomás megszűnt, lecsatoljuk a vezetékeket, úgy a levegőbetápláló „5”, mint az anyagelvezető tömlőt „6”, valamint amennyiben szükséges volt, a felszerelt elzárószelepet „16”.

13.,	Amennyiben a kopogtatásos módszerrel nem állapítható meg egyértelműen, hogy a tartály leürült-e, erről szemrevételezéssel is meg kell győződni. Ezt a nyomásmentes tartály fedelét „3” felnyitva az ürítését követő kb. 30 perc múlva végezhetjük el a tartályban lévő por leülepedését követően. A szemrevételezést és az esetleges hibaelhárítást követően a tartályfedelet „3” visszahajtjuk és a leszorítócsavarokkal „4” rögzítjük.

14.,	A csatlakozóvégekre „5”, „6” visszahelyezzük a zárókupakokat, a légtelenítőcsapot „2” lezárjuk, az ürítés során az esetlegesen a vagonon keletkezett szennyeződéseket letakarítjuk. A többi tartály ürítése szintén a 5-14. pontok szerint történik.

15.,	Amennyiben az ürítés során bármilyen rendellenesség tapasztalható, értesíteni kell a vagon üzembentartóját (PULTRANS Kft. Tel: (36)-1-368-9614; Fax: (36)-1-250-6897), hogy a hiba elhárításáról intézkedni tudjon, ill. a vagont megjavítsa.

2.1.9	A négytengelyes, négytartályos, román gyártmányú, felső ürítésű poranyagszállító tartályvagonok ürítési technológiája (9. ábra)

1.,	Ellenőrizzük a vagon elmozdulás elleni rögzítettségét (a vagon két végén erre a célra rendszeresített alátétfák elhelyezése, kézifék szorosra húzása).

2.,	Ellenőrizzük a tartályok nyomásmentességét a légtelenítőcsapok „2” kinyitásával.

3.,	Ellenőrizzük a fedélleszorító csavarok „4” szorosságát, ha nincsenek kellően megszorítva kézzel, vagy kulcs segítségével a tartályokat nyomásállóan lezárjuk.

4.,	Zárjuk le a légtelenítőcsapokat „2”.

5.,	Győződjünk meg a tartályok biztonsági hasadótárcsájának „10” meglétéről, sértetlenségéről, valamint a csatlakozók „5”, „6” és a tömítőgyűrűinek meglétéről, illetve épségéről (a rosszat cseréljük ki, a hiányzót pótoljuk).

6.,	Az anyagelvezető gégetömlő kapcsát illesszük az ürítendő tartály ürítővezetékének kapcsához „6” és kulcs segítségével az óra járásával egyező irányban 1/4 fordulattal húzzuk meg ütközésig (célszerű a kapcsokat biztosító bilinccsel is rögzíteni).

7.,	A közúti kocsi ürítőlevegő tömlőjének 52 mm-es nyomótömlő kapcsát az anyagelvezető gégetömlőhöz hasonló módon csatlakoztassuk ugyanazon tartály ürítőlevegő betápláló csövének csatlakozójához „5”.

8.,	Az átmenő levegőbetáplálócsőnek a vagon ellenkező oldalán levő végére az 52-mm-es kuppakkapcsot fel kell helyezni és meg kell húzni, annak 1/4 fordulattal történő elfordításával.

9.,	Ha van elzárószelep az anyagvezetéken, akkor a szelep zárt állása mellett a tartályban levő levegő nyomását maximum 3 bar-ig feltermeljük, ezután a szelepet kinyitva kiengedjük az anyagot a tartályból. Ha nincs elzárószelep, akkor az anyagvezetékben az anyag automatikusan elindul, amint a tartályban levő nyomás kezd közelíteni az 1 bar nyomáshoz.

10.,	A levegőt a tartályba folyamatosan tápláljuk. A tartály kb. 20-30 perc alatt ürül le. Az ürítés végét a nyomás erős esése, valamint az anyagelvezető gégecső rángatózásának megszűnése jelzi. Hogy az anyag valóban elfogyott-e a tartályból, az a tartály kúpos övlemezének gumikalapáccsal több oldalról való kopogtatásakor keletkezett hang öblösségéből is megállapítható.

11.,	A tartály kiürülését követően a kompresszorból érkező levegőbetáplálást le kell zárni (a kompresszor leállításával illetve a vagonhoz csatlakoztatott vezeték elzárásával).

12.,	Ezután a még tartályban levő túlnyomást a légtelenítőcsap „2” megnyitásával elengedjük. Amikor a túlnyomás megszűnt, lecsatoljuk a vezetékeket, úgy a levegőbetápláló „5”, mint az anyagelvezető tömlőt „6”.

13.,	Amennyiben a kopogtatásos módszerrel nem állapítható meg egyértelműen, hogy a tartály leürült-e, erről szemrevételezéssel is meg kell győződni. Ezt a nyomásmentes tartály fedelét „3” felnyitva az ürítését követő kb. 30 perc múlva végezhetjük el a tartályban lévő por leülepedését követően. A szemrevételezést és az esetleges hibaelhárítást követően a tartályfedelet „3” visszahajtjuk és a leszorítócsavarokkal „4” rögzítjük.

14.,	A csatlakozóvégekre „5”, „6” visszahelyezzük a zárókupakokat, a légtelenítőcsapot „2” lezárjuk, az ürítés során az esetlegesen a vagonon keletkezett szennyeződéseket letakarítjuk. A többi tartály ürítése szintén a 6-14. pontok szerint történik. A negyedik tartály lefejtését követően az ürítés befejeződött, a vagon újbóli töltésre alkalmas.

15.,	Amennyiben az ürítés során bármilyen rendellenesség tapasztalható, értesíteni kell a vagon üzembentartóját (PULTRANS Kft. Tel: (36) -1-368-9614; Fax: (36) -1-250-6897) telefonon, hogy a hiba elhárításáról intézkedni tudjon, ill. a vagont megjavítsa.

2.2	Vasúti tartályvagonok ürítése során betartandó munkavédelmi és biztonsági előírások

	A vasúti kocsi kezelőjárdája kizárólag a kocsi hágcsóján keresztül vagy a biztosított mozgó járdáról közelíthető meg.

	Olyan vágányon, ahol felsővezeték van, a kocsi tetejére megelőző óvintézkedés (vezeték áramtalanítása és földelése) nélkül felmenni szigorúan tilos.

–	Álló kocsikon csak a kocsik fékállásán szabad átkelni.

	A tartályok ürítésénél az egyéni védőeszközök (védősisak, bőrtenyerű kesztyű, csúszásgátló talpú bakancs, magasban végzendő munka esetén zuhanásgátló védőöv, a légtelenítőcsap kinyitásakor és dugulásának megszüntetésekor védőszemüveg) használata kötelező.

–	A vagonok ürítése csak teljesen ép, sérülésmentes, megfelelően karbantartott szerszámmal engedhető meg. A dolgozó köteles kéziszerszámait, munkaeszközeit, egyéni védőeszközeit a munka megkezdése előtt megvizsgálni. A hibásnak észlelt szerszámokat és eszközöket a használatból azonnal ki kell vonni.

–	A vagonok lefejtését csak akkor szabad megkezdeni, ha a vagon mozgatását végző személyzet a vágányzárakat mindkét irányban lezárta és a javításra figyelmeztető táblát a kocsi, vagy szerelvény mindkét végénél kitűzte.

	Védőöv használata kötelező a tartályok tetején történő tartózkodás, illetve munkavégzés teljes ideje alatt a lezuhanás veszély elhárítása érdekében. A lezuhanásgátló heveder szabad végét a vagon tetején található valamely alkalmas ponthoz kell rögzíteni (pl.: korlát, kezelőjárda, ... stb.), oly módon, hogy egy esetleges megcsúszás esetén  a zuhanás mértéke ne haladhassa meg az 1 métert.

	Az ürítés megkezdése előtt a vagont be kell fékezni a kézifék szorosra húzásával, vagy az esetleges elmozdulás ellen mindkét irány felé a vagon kerekei alá erre a célra kialakított alátétfákat kell helyezni.

	Le kell zárni a légtelenítőcsapokat.

	Meg kell győződni a tartályok biztonsági szerelvényeinek (hasadótárcsa, biztonsági szelep) meglétéről, sértetlenségéről, valamint a csatlakozók tömítőgyűrűinek meglétéről, illetve épségéről (a rosszat cserélni, a hiányzót pótolni kell).

	A vasúti poranyag-szállító tartály ürítése csak akkor kezdhető meg, ha a kezelő ellenőrizte, hogy a tartály fedele nyomásállóan le van zárva, a csatlakozók, vezetékek hibátlanok és felszerelésük, összekapcsolásuk megfelelően megtörtént.

	Az 52, ill. az 110 mm-es kapcsok és kupakok szerelését csak az erre a célra rendszeresített kapocskulccsal szabad. A kapcsokat kalapáccsal nyitni, zárni tilos!

	Láthatóan üzemképtelen nyomásmérő órával rendelkező tartály ürítése tilos! (Az üzemképtelen manométert le kell cserélni.)

	A vasúti kocsira előírt 3 bar ürítési nyomást túllépni nem szabad.

	A lefejtés közben előforduló bármely rendellenesség észlelése esetén az ürítést azonnal le kell állítani és csak a rendszer túlnyomástól történő mentesítése után szabad a hiba kijavítását megkezdeni.

	A zárt szállítórendszert megbontani, szétkapcsolni, illetve a tartályfedelet felnyitni csak azután szabad, ha a tartályban, illetve a rendszerben lévő túlnyomást a légtelenítő szelepen keresztül megszüntették.

–	Tilos a tartályban lévő nyomás gyors megszűntetése érdekében a búvónyílás-fedél leszorító csavarjainak lazításával a zárófedélen keresztül elengedni a levegőt. A túlnyomást csak a légtelenítő csap megnyitásával szabad megszűntetni.

	A tartályokba leszállni csak a szükséges biztonsági intézkedések betartása mellett és csak a Pultrans Kft. dolgozóinak szabad.

3.	Közúti tehergépkocsi töltése vasúti tartályvagonból (összetett szállítás)

3.1	Általános átfejtési technológia

	A vasúti tartályvagonok átfejtését a gépkocsi vagon mellé történő besorolásával, felülről vagy oldalról lehet végezni.

	A gépkocsival olyan távolságra közelítsük meg a vagon ürítő csonkját, hogy azt az átfejtő tömlő /lehetőleg 100 mm-es belső átmérőjű/ lazán elérje, de ne törjön meg.

	Csatlakoztassuk a lefejtő tömlő mindkét végét a közúti tartály erre a célra kialakított 110 mm-es tűzoltó kapcsára /nem átalakított tartály esetén az ürítő csonkra/ és a vagon ürítő csonkjára.

	A gyors és teljes átfejtéshez javasolt egy 100-as típusú pillangószelep felszerelése a vagon ürítő csonkjára.

	Csatlakoztassuk az 52 mm-es levegő nyomó tömlőt a rotációs kompresszor nyomócsonkjára és a vagon levegő betápláló csonkjára.

	A tartály légeleresztő szelepét nyissuk ki, vagy a légeleresztő tömlőről vegyük le a zárókupakot és csatlakoztassuk a porzsákot.

	Indítsuk el a rotációs kompresszort.

	Ha a vagon tartályainak központi levegőbetáplálása van átcsatlakozás előtt a légtelenítőcsap megnyitásával ellenőrizzük, hogy a tartály nem került-e nyomás alá.

	Termeljük fel az üríteni kívánt tartályban a nyomást a vagon kezelési utasításában meghatározott értékig.

	Kezdjük meg az átfejtést a 2-es fejezet vagonok ürítési technológiájában foglaltak szerint.

	Átfejtés közben, porzsákos szűrés esetén, ellenőrizzük, hogy a közúti kocsi tartályában nem növekszik-e rendellenesen a nyomás.

	Átfejtés után csak teljesen nyomásmentesített állapotban kapcsoljuk szét az anyag és levegő tömlőket.

	Az esetlegesen kiömlött anyagot takarítsuk fel és az erre a célra rendszeresített zsákokban gyűjtsük össze.

	A porzsákot szükség esetén ürítsük ki az erre a célra rendszeresített zsákokba és tegyük vízmentes helyre.

3.2	Biztonsági előírások

	Olyan vágányon, ahol felsővezeték van, a vasúti kocsi tetejére felmenni megelőző óvintézkedés (vezeték áramtalanítása és földelése) nélkül szigorúan tilos!

	Vészhelyzetben első és legfontosabb szempont az emberi élet és a testi épség megóvása.

	Minden rendkívüli eseményt azonnal jelenteni kell.

	Ne kapkodjunk, mindig gondoljuk végig mi lehet a következménye annak aminek nekifogunk!

	Ügyeljünk, hogy az átfejteni kívánt mennyiség ne haladja meg a közúti kocsi befogadóképességét.

	Eltömődött, telített porzsákkal átfejtést végezni tilos.

	Átfejtést végezni csak csúszásmentes munkavédelmi cipőben szabad.

	A vagon tetején végzett műveletek esetén a biztosító hevedert csatlakoztatni kell a vagon megfelelő pontjához (pl.: korlát).

	Csak kifogástalan tömlőkkel szabad az átfejtést végezni.

	A tömlőkön a szorító bilincsek és tűzoltókapcsok állapotát minden átfejtés előtt ellenőrizni kell.

	Csatlakoztatáskor a tűzoltókapcsokat ¼-ed fordulattal elforgatva ütközésig kell meghúzni.

	A kapcsokat célszerű elfordulás, lerázódás ellen bilinccsel biztosítani.

	Az ürítést folyamatosan ellenőrizni kell, különös tekintettel arra, hogy a megengedett maximális nyomást ne lépjük túl, a levegő és az ürítőcső csatlakozói ne rázódjanak szét és ne legyen kiporzás.

	Minden feltételezhetően nyomás alatt állt tartályról a légtelenítőcsap megnyitása és az esetleges levegőkiáramlás megszűnése után lassú elfordítással vegyük le a tűzoltókapcsokat.

	Az anyag- és levegőtömlőket, zárókupakokat csak oldalról szabad kezelni.

	A rotációs kompresszor működése esetén tilos a forgó alkatrészekhez közel állni, ott bármilyen tevékenységet végezni /Pl ékszíjfeszítés, zsírzás, ellenőrzés stb

	Anyagkezelésnél védőszemüveget kell használni. A védőszemüvegnek kézközelben (védőruházat zsebe) kell lennie.

4.	Közúti tehergépkocsi ürítése

4.1	Az általános ürítési előírás silós poranyag szállító félpótkocsira

	A gépkocsival olyan távolságra közelítjük meg a fogadó berendezés töltőcsonkját, hogy azt az ürítő tömlő lazán elérje, de ne törjön meg.

	Csatlakoztassuk az ürítő tömlő mind két végét a tartályra és a fogadó siló csonkjára, illetve az 52 mm-es levegő nyomó tömlőt a turbinára és a tartály levegő betápláló csonkjára a kapcsok ütközésig (1/4 fordulat) történő meghúzásával.

	Zárjuk el a levegőt a lazító szövet alá engedő légszelepeket és a légelválasztó szelepet úgy állítsuk be, hogy minden levegő a tartályba felülről áramoljon be.

	Indítsuk el a rotációs kompresszort.

	Termeljük fel a tartályban a nyomást, mészhidrát esetében 0,5 bar-ig, cement esetében 1,5 bar-ig.

	Váltsuk át a légelválasztó szelepet részleges állásba, úgy hogy a levegő az ürítő vásznak alá is kerülhessen.

	Nyissuk meg az első kúp lazítólevegő szelepét teljesen.

	Nyissuk meg a segédlevegő szelepét részlegesen.

	Nyissuk meg az első kúp anyagszelepét teljesen.

	A segédlevegő szelep állításával szabályozzuk úgy a nyomást a tartályban, hogy az 1,8 és 2 bar közé essen (mészhidrát esetében nem kell a nyomást 0,5 bar fölé növelni).

	Ha a kúp ürítése a végéhez közeledik és a tartályban a nyomás esni kezd, váltsunk a következő kúpra az első kúp lazítólevegő és anyagszelep zárásával illetve a második kúp e szelepeinek megnyitásával. Háromkúpos tartály esetében ugyanezt a harmadik kúpnál is el kell végezni. Ha az utolsó kúp is kezd leürülni, akkor zárjuk el a segédlevegő és anyagszelepeket és ismét termeljük fel a nyomást (amennyiben az jelentősen lecsökkent) a tartályban. Az 1,5, ill. mészhidrát esetén 0,5 bar nyomás elérését követően az összes lazítólevegő szelep, anyagszelep és segédlevegő szelep megnyitásával „söprögessük” ki a tartályt.

	A teljes leürítést kongatással ellenőrizzük.

	Az ürítés végeztével a légeleresztő szelepet nyissuk ki.

A leírt technológia általános jellegű, cementre és mészhidrátra vonatkozik. A siló ürítésére vonatkozó gyári előírások ettől eltérhetnek.

4.2	Biztonsági előírások

	Csak kifogástalan tömlőkkel szabad a lefejtést végezni.

	A tömlőkön a szorító bilincsek és tűzoltókapcsok állapotát ellenőrizni kell.

	A tömlőket elfordulás, lerázkódás ellen ajánlott biztosítani.

	Ellenőrizzük a tartályfedél nyomásbiztos lezárását.

	Ellenőrizzük, hogy a vasúti átfejtéshez beépített csatlakozó és légeleresztő zárókupakja ütközésig meg van-e húzva.

	A rotációs kompresszor működése esetén tilos a forgó alkatrészekhez közel állni, ott bármilyen tevékenységet végezni /Pl ékszíjfeszítés, zsírzás, ellenőrzés stb/

	A tartályfedelet tilos felnyitni, ha a tartály nyomás alatt van, vagy ennek lehetőssége fennáll.

	A levegő-és anyagtömlőket tilos szétcsatlakoztatni és rajtuk a bilincseket meghúzni míg a tartály nyomás alatt van, vagy ennek lehetőssége fennáll.

	Csak működő nyomásmérővel szabad dolgozni.

	A tartályban tilos a nyomást 2 bar fölé növelni, illetve a 2 bar elérésekor a biztonsági szelepnek le kell fújnia.

	A tartály gépkönyvében előírtnak megfelelően a kazánvizsgát időszakonként el kell végezni.

5.	Munkavédelmi oktatás

5.1	Munkavédelmi oktatás, továbbképzés

5.1.1	Munkavédelmi oktatást végzők és továbbképzésük

5.1.1.1	Munkavédelmi oktatást (előzetes és időszakos) a Pultrans Kft. központjában és a kirendeltségeken a munkavédelmi koordinátor, a közúti alvállalkozóknál a vállalkozó által megbízott, megfelelően képzett személy tart.

5.1.1.2	A munkavédelmi oktatást végzők továbbképzésüket, illetve munkavédelmi ismereteik szinten tartását, bővítését, korszerűsítését a rendelkezésükre bocsátott hivatalos közlönyökben megjelenő rendeletekből, továbbá a Társaság által esetenként adott tájékoztatókból, utasításokból, nyomtatványokból, kiadványokból kötelesek biztosítani.

5.1.2	Előzetes munkavédelmi oktatás

5.1.2.1	Előzetes munkavédelmi oktatásban kell részesíteni:

a)	munkába álláskor az újonnan belépő dolgozókat;

b)	a hat hónapot meghaladó távollét után ismét munkába álló fizikai munkát végző dolgozókat;

c)	a munkakört, vagy munkahelyet változtató fizikai dolgozókat;

d)	a dolgozókat munkaeszköz átalakításakor, vagy új munkaeszköz üzembehelyezésekor;

e)	a dolgozókat új technológia bevezetésekor;

f)	azt a dolgozót, akinek munkahelyén munkavédelmi szempontból jelentős változás történik;

g)	azon dolgozókat, akik munkafolyamatában jelentős változás történik;

h)	a Pultrans Kft. területén munkát végző, de állományába nem tartozó dolgozókat.

5.1.2.2	A munkahelyi vezetőnek biztosítania kell, hogy a hozzá beosztott dolgozó a munkakörének és beosztásának megfelelő elméleti és gyakorlati oktatásban részesüljön.

5.1.2.3	Az előzetes munkavédelmi oktatásnak tartalmaznia kell:

–	a dolgozó veszélyhelyzetben, illetve rendkívüli helyzetben tanúsított magatartásra való felkészítését,

–	a munkavédelmi jogszabályokban a dolgozó számára biztosított általános jogok és kőtelezettségek ismertetését,

–	az Átfejtési Szabályzat dolgozóra vonatkozó rendelkezéseit,

–	a dolgozó biztonságos munkavégzéséhez szükséges technológiai, műveleti, gépkezelési és karbantartási utasítások ismertetését,

–	a dolgozó munkájával kapcsolatos munkavédelmi, közlekedésbiztonsági, tűzvédelmi, elsősegély-nyújtási ismereteket,

–	a helyi sajátosságokból adódó feladatokat,

–	a dolgozó munkájával összefüggő ismereteket és munkafogásokat, a kötelezően előírt védőruhák és védőeszközök használatára vonatkozó rendelkezéseket,

–	a munkabalesettel kapcsolatos előírásokat,

–	a munkahely rendjére és a veszélyforrásokra vonatkozó ismereteket, valamint a munkavédelmi előírások megszegésének következményeit.

5.1.2.4	Az elméleti oktatást gyakorlati oktatással kell kiegészíteni, melynek célja, hogy elősegítse és biztosítsa az elméleti munkavédelmi ismeretek begyakorlását, következetes alkalmazását.

5.1.2.5	Az előzetes munkavédelmi oktatást a munkába álláskor azonnal meg kell kezdeni és 48 órán belül be kell fejezni. A dolgozó ez idő alatt csak felügyelet mellett foglalkoztatható.

5.1.2.6	Az oktatás előírásszerű megtörténtének igazolására a Munkavédelmi oktatási napló szolgál, amelyből egy-egy példányt meg kell őrizni a Pultrans Kft-nél és a közúti alvállalkozónál.

5.1.2.7	Fizikai dolgozókat a 5.1.2.1 pont. b) – h) bekezdésében meghatározott esetekben az új belépőkhöz hasonlóan a munkakezdéskor azonnal munkavédelmi oktatásban kell részesíteni.

5.1.3	Időszakos, ismétlődő munkavédelmi oktatás

5.1.3.1	A társaság valamennyi fizikai és a közúti alvállalkozó minden átfejtést végző dolgozóját évenként egy alkalommal az év első félévében 2 órás időtartamú ismétlődő munkavédelmi oktatásban kell részesíteni.

Ezen óraszámon belül munkavédelemmel nem összefüggő ismeretanyag (pl: menetlevél vezetés, díjszabás stb.) nem oktatható.

5.1.3.2	Az ismétlődő munkavédelmi oktatásnak tartalmaznia kell:

–	a 5.1.2.3 pontban meghatározott ismeretanyagot,

–	az általános, valamint a munkahely, a munkakör és beosztás szerint szükséges munkavédelmi ismereteket,

–	a dolgozó korábban elsajátított munkavédelmi ismereteinek a helyi körülményekre vonatkozó kiegészítését,

–	esetlegesen bekövetkezett rendkívüli események, munkabalesetek körülményeit, következményeit, tanulságait.

5.1.3.4	A foglalkozáskörnek megfelelő oktatási tematikákat az ügyvezető igazgatók hagyják jóvá. A tematikákat évente felül kell vizsgálni és szükség szerinti módosításukról gondoskodni kell.

5.1.3.5	Az oktatási tematikákat az oktatást megelőzően legalább 60 nappal a meg kell küldeni az oktatást végzőknek.

5.1.3.6	Az ismétlődő munkavédelmi oktatások megtartásának igazolására a "Munkavédelmi oktatási napló"-ban indigóval egy másolattal jegyzőkönyvet kell készíteni.

5.1.3.7	A hitelesített oktatási naplót a borítólap belső oldalán leírtak szerint kell vezetni. Az oktatási jegyzőkönyv eredeti példányát a Pultrans Kft. részére kell megküldeni legkésőbb az oktatást követő 10. munkanapig, a második példány a tömbben a közúti alvállalkozónál marad.

5.1.3.8	Az időszakos oktatásról távolmaradt dolgozókat munkábaállás előtt az elmaradt anyagból pótlólag oktatni kell. A pótoktatás megtartásának dokumentálására a munkavédelmi oktatási napló e célra rendszeresített rovatait kell felhasználni.

5.1.4	A munkavédelmi oktatások közös szabályai

5.1.4.1	A munkavédelmi oktatásokat munkaidőben kell megtartani. Az oktatás időtartamára, illetőleg a kiesett munkaidőre a résztvevőknek átlagkereset jár.

5.1.4.2	Azon dolgozó ellen, aki szándékosan igazolatlanul nem vesz részt a munkavédel	mi oktatáson, felelősségrevonást kell kezdeményezni.

5.1.4.3	A munkavédelmi oktatások anyagát, illetve tematikáját a 5.1.3.3 pontban előírtak figyelembevételével úgy kell összeállítani, hogy a dolgozók a munkájukkal összefüggő biztonságtechnikai ismereteket – a biztonságos, balesetmentes munkavégzéshez szükséges mértékben – elsajátíthassák, illetve évenként azokat átismételhessék.

5.1.4.4	A 5.1.1.1 pontban meghatározott, oktatást végző személynek az oktatás alkalmával valamennyi oktatott dolgozó visszakérdezésével meg kell győződnie arról, hogy az oktatáson résztvevő dolgozók az oktatott anyagot elsajátították, illetve a gyakorlatban alkalmazni tudják. A visszakérdezés megtörténtét a munkavédélmi oktatási naplóban a vonatkozó rovatok kitöltésével dokumentálni kell.

6.	Egyéni védőeszközök

6.1	Egyéni védőeszközök juttatása

6.1.1	A Társaság azon munkahelyein, munkaköreiben és munkafolyamataiban, különös tekintettel a közúti átfejtésekre, ahol a munkavégzés műszaki megoldással teljes mértékben ki nem küszöbölhető veszélyekkel, ártalmakkal jár, vagy járhat, az ott dolgozók részére kiegészítő védelemként a 6.2 pontban meghatározott védőöltözeteket, védőfelszereléseket (továbbiakban: egyéni védőeszközöket) kell biztosítani.

6.1.2	A dolgozók részére az egyéni védőeszközöket abban az esetben is biztosítani kell, ha azokat a melléklet nem tartalmazza, de a Társaságnál eddig nem alkalmazott technológia, munkafolyamat bevezetése vagy új gép, berendezés stb. üzembeállítása miatt használatuk szükségessé válik.

6.1.3	Ugyanazon egyéni védőeszköz illeti meg az azonos munkakörben

–	szak-, betanított- és segédmunkásokat,

–	próbaidejüket töltő dolgozókat,

–	alkalmi munkát végzőket.

6.1.4	Az egyéni védőeszközt a munkavégzés, foglalkoztatás, oktatás, illetve egyéb tevékenység egész időtartamára biztosítani kell.

6.1.5	A vagonlefejtő munkahelyen, munkakörben és munkafolyamatoknál egyéni védőeszköz biztosítása, illetve használata nélkül munkát végezni, végeztetni tilos.

6.1.6	Az egyéni védőeszköz a Társaság, vagy a közúti alvállalkozó tulajdonát képezi, személyhez kötött, kihordási ideje nincs.

6.1.7	Az egyéni védőeszköz biztosítása a munkáltató feladata. Rendeltetésszerű használatának ellenőrzése a dolgozó munkairányítással megbízott vezetőjének feladata.

6.1.8	A dolgozó a részére biztosított új vagy az 6.1.12 pontban leírtak szerint felújított védőeszközt köteles:

–	átvenni,

–	az ártalom lehetőségének fennállása idején rendeltetésének megfelelően folyamatosan használni, hordani,

–	megőrizni, a rongálódástól a legnagyobb gondossággal megóvni,

–	tőle elvárható mértékben karbantartani, tisztítani,

–	kilépés vagy más munkakörbe történő áthelyezés esetén, ideiglenes jelleggel végzett tevékenység befejezése után visszaszolgáltatni,

–	meghibásodása, elhasználódása esetén azonnal kicserélni.

6.1.9	Ha a dolgozó az előirt és részére biztosított egyéni védőeszközt nem használja, a munkavégzéstől el kell tiltani. Az eltiltás időtartamára a dolgozónak munkabér nem jár.

6.1.10	Az egyéni védőeszköz elvesztése, szándékos vagy gondatlanságból okozott megrongálása esetén a kártérítés összegét a dolgozó keresetéből a munkaviszonyra vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint le kell vonni.

6.1.11	Az elhasználódott, illetve - a kezelési utasításban meghatározott mértéket meghaladó - csökkent védelmi képességű egyéni védőeszköz kicseréléséről haladéktalanul gondoskodni kell.

6.1.12	Az elhasználódott, hibás védőeszköz helyett, az újjal egyenértékű védelmet nyújtó, javított, használt (megfelelően tisztított, fertőtlenített, stb.) egyéni védőeszköz is kiadható.

6.1.13	Beszerezni, használatra kiadni csak az OMTKI által nyilvántartásba vett, minőségtanusítással rendelkező egyéni védőeszközt szabad. Beszerzéskor az egyéni védőeszközhöz az előállító vagy a forgalombahozó által rendszeresített kezelési, használati utasítást is meg kell követelni és azt a használó rendelkezésére kell bocsátani.

6.1.14	A különböző egyéni védőeszközök beszerzéséről rendszeresen gondoskodni kell úgy, hogy azokból a munkahelyek állandóan megfelelő mennyiségű tartalékkal rendelkezzenek. A raktárban tartalékolt egyéni védőeszközök mennyiségét azok elhasználódásának időtartama, illetve lecserélésük kialakult gyakorisága határozza meg.

6.1.15	Egyéni védőeszközt raktárból kiadni csak a csereként leadott használt, vagy elhasználódott védőeszköz ellenében szabad. Ez alól kivételt képeznek az új belépő dolgozók, új technológia, új munkafolyamat bevezetése során érintett dolgozók, ellenőrzést végző szervek dolgozói, valamint a látogatók részére kialakított egyéni védőeszközök.

6.1.16	A még ki nem adott, raktáron lévő új, javított és használt egyéni védőeszközöket erre a célra kijelölt helyen más egyéb anyagoktól elkülönítve kell tárolni.

6.1.17	A raktárban leadott és összegyűjtött használt, elhasználódott, csökkent védelmi képességű egyéni védőeszközök rendszeres felülvizsgálatáról, illetve selejtezéséről - a selejtezésre vonatkozó előírások szigorú megtartása mellett kell gondoskodni.

6.1.18	A kiselejtezett egyéni védőeszközöket – a kereskedelmi lehetőségektől függően – minden esetben korszerűbb, biztonságosabb védőeszközök beszerzésével folyamatosan pótolni kell. A korszerűsítési lehetőségek figyelemmel kísérése, illetve a korszerűbb, biztonságosabb egyéni védőeszközök beszerzésére történő javaslat megtétele a munkahelyi vezető feladata.

6.1.19	A felülvizsgált és védelmi képesség szempontjából még alkalmasnak ítélt használt vagy meghibásodott egyéni védőeszközök megfelelő javításáról, fertőtlenítéséről a munkahelyi vezető gondoskodik.

6.1.20	A dolgozók egészségének és testi épségének védelmére biztosítandó egyéni védőeszközt pénzben, vagy más módon megváltani nem szabad.

6.2	A kötelező használatra előírt egyéni védőeszközök

| Munkakör | Ártalmak lehetőségei | Biztosítandó egyéni védőeszköz |
| --- | --- | --- |
| poranyag-szállító tartályvagon átfejtést végző személy | por, technológiai okok, magasban végzett munka (vagon tetején) | Védősisak, védőszemüveg, szemöblítő, bőrtenyerű kesztyű (hőálló kesztyű), zuhanásgátló heveder, csúszásgátló talpú lábbeli |

JEGYZŐKÖNYV

(munkavédelmi ellenőrzésről)

Az ellenőrzés helye:	……………………………………………………………...

Az ellenőrzés időpontja: 20…..…év ……………..….….hó …..…nap ……...óra.

Az ellenőrzést végző neve,beosztása:.................................................................

A tanú neve, beosztása: ..............................................................………………..

Az ellenőrzött személy neve, beosztása: ...................................................….….

Az ellenőrzés tapasztalatai: ………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

K. m. f.

| ………………………………………. | ………………………………………. |
| --- | --- |
| ellenőrzést végző aláírása | az ellenőrzött személy aláírása |

OKTATÁSI JEGYZŐKÖNYV

Az oktatás helye:	.………………………………………………………………..

Az oktatás ideje:	20…… év ………………..…….……… hó ……………nap

Az oktatásra kötelezettek beosztása: ……………………….. létszáma: ………...

Az oktatáson jelenlévők létszáma: ……………………

Az oktató neve: ……………………………….. beosztása: ………………………..

Az oktatás tárgya:

………………………………………...…………………………………………………

………………………………………...…………………………………………………

………………………………………...…………………………………………………

………………………………………...…………………………………………………

………………………………………...…………………………………………………

………………………………………...…………………………………………………

………………………………………...…………………………………………………

………………………………………...…………………………………………………

………………………………………...…………………………………………………

Az oktatás anyagából visszakérdezettek neve: ……………………………………

…………………………………………………………………………………………...

Az oktatásra kötelezettek névsora:

Aláírásommal az oktatáson elhangzottakat tudomásul veszem, munkámban alaklmazom és betartom:

| NÉV |  | Szül.év | Aláírás | NÉV |  | Szül.év | Aláírás |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  | 6. |  |  |  |
| 2. |  |  |  | 7. |  |  |  |
| 3. |  |  |  | 8. |  |  |  |
| 4. |  |  |  | 9. |  |  |  |
| 5. |  |  |  | 10. |  |  |  |

1/2 oldal

| NÉV |  | Szül.év | Aláírás | NÉV |  | Szül.év | Aláírás |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. |  |  |  | 16. |  |  |  |
| 12. |  |  |  | 17. |  |  |  |
| 13. |  |  |  | 18. |  |  |  |
| 14. |  |  |  | 19. |  |  |  |
| 15. |  |  |  | 20. |  |  |  |

………………………………………

az oktató aláírása

PÓTOKTATÁS

Az oktatás tárgya (az előző oldalon feltüntetetteken kívül):

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

| NÉV |  | Szül. év | Aláírás | Az oktatás időpontja | Az oktató aláírása |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |

2/2 oldal

Mellékletek

1. ábra

2. ábra

3. ábra

4. ábra

Négytengelyes, hattartályos, lengyel gyártmányú, felső ürítésű, tartályonkénti levegőbetáplálású poranyagszállító iker tartályvagon

Műszaki adatok:							Terhelési határ

| Maximális hossza: | 24 680,0 mm; A; B; C. S; 33; 41; 49. 120; 00. A vagon RIV forgalomban korlátozás nélkül közlekedtethető. |
| --- | --- |
| Maximális szélessége: | 3 100,0 mm |
| Maximális magassága: | 4 250,0 mm |
| Saját tömeg (kb.): | 30,0 tonna |
| Raktömeg (kb.): | 48,0 tonna |
| Űrtartalom: | 6 X 14 m3 |
| Összesen: | 84,0 m3 |
| Maximális üzemi nyomás | 3,0 bar |

Jelmagyarázat:

1.	Manométer (nyomásmérő műszer)

2.	Karos légtelenítőcsap

3.	Töltőnyílást záró tartályfedél

4.	Fedélleszorítócsavar

5.	ø52 mm-es ("C" típusú) betáplálólevegő

csatlakozó csonk zárókupakkal

(DIN 14332,14307, ÖNORM F2131,

MSZ 1057)

6.	ø110 mm-es("A" típusú) anyagelvezető

cső csatlakozó csonk zárókupakkal vagy

zárósapkával (DIN 14303,ÖNORM

F2120, F2129,MSZ 1057)

7.	Ürítőcső

8.	Lazítószövetet tartalmazó lazítószerkezet

9.	Kézifék

10.	Biztonsági hasadótárcsa (vagy szelep)(Nyomáshatároló)

11.	Betápláló levegővezeték

12.	Csavarkapocs (oldhatatlan kötés)

7. ábra

8. ábra

9. ábra

10. ábra

11. ábra